|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение»

КАФЕДРА «Робототехнические системы и мехатроника»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

Колёсный автономный робот повышенной проходимости для патрулирования и осмотра лесной местности

Студент       СМ7-11М				_________________           Санников А.К.

(Группа)					         (Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Руководитель						_________________              Гуляев И.А.

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Консультант 						_________________  ____________________

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2025  г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

| По теме: | Колёсный автономный робот повышенной проходимости для |
| --- | --- |
| патрулирования и осмотра лесной местности |  |

Студент группы ____СМ7-11М___________

_________________________Санников Артём Константинович__________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Направленность НИР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)

________практическая____________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)  _____________________________________

График выполнения НИР:     25% к  5 нед., 50% к   7 нед., 75% к  10 нед., 100% к   12  нед.

| Техническое задание | Разработать автономного робота повышенной проходимости |
| --- | --- |
| для патрулирования лесной местности и сбора статистических данных о лесном массиве |  |

Оформление научно-исследовательской работы:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи задания « 22 » сентября 2025 г.

Руководитель НИР					_________________            Гуляев И.А.

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________           Санников А.К.

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 21 с. 11 рис., 2 табл., 8 источников.

АВТОНОМНЫЙ РОБОТ, ПОВЫШЕННАЯ ПРОХОДИМОСТЬ, РАБОТА В ЛЕСНОЙ МЕСТНОСТИ, БПЛА, РОБОТОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.

Объектом разработки является система мониторинга и сбора данных о лесном массиве и ее часть – мобильная колесная автономная платформа.

Цель работы – автоматизированный сбор данных о лесном массиве, роботизированный мониторинг леса и сбор статистических данных.

Поставленная цель достигается за счет разработки автономной мобильной платформы которая также является носителем БПЛА .

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	3

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6

1.1 Функциональные требования	6

1.2 Создание функциональной схемы системы	9

1.3 Постановка технических требований к платформе	11

2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ	12

3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ	17

3.1 Ходовая часть	17

3.2 Рациональное использование энергии на борту	17

3.3 Позиционирование и навигация	17

3.5 Выбор дрон-станции и БПЛА	18

4. ПРОРАБОТКА 3Д МОДЕЛИ КОНЦЕПТА СИСТЕМЫ	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	21

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все чаще поднимается вопрос лесоохраны и сохранения природных лесных массивов, деревьев становится меньше. А своевременный мониторинг является ключевым аспектом в работе лесоохраны. Данный проект направлен на автоматизацию и роботизацию работы лесников и лесопатологов. Основная задача которая стоит перед разрабатываемой системой – сбор данных для дальнейшего автоматического анализа на предмет лесных болезней, свалок, и в целом сбор статистических данных. Разработка данного проекта была предложена со стороны Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес», также было предоставлено техническое задание с перечнем желаемого функционала. Предполагается что система в первую очередь будет использоваться в лесах Московской области, площадь которых составляет 1 883 329 Га карта представлена на рис. 1.

Рис. 1. Карта Лесов Московской облсти.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разрабатываемая система предназначена для мониторинга состояния лесов и состоит из нескольких частей. Первая часть и основная – мобильная колесная платформа которая способна передвигаться по грунтовым дорогам в лесах, иметь большой запас хода, повышенную проходимость, автономность, а также должна выступать местом хранения собираемых данных в процессе поездки.

Вторая часть системы – док станция и БПЛА который и будет непосредственно собирать данные вылетая и возвращаясь на платформу.

Третья часть  - выделенные сервера куда по окончанию поездки загружаются собранные данные для дальнейшей обработки методами ИИ, Компьютерного зрения и статистики для составления отчета о состоянии исследованной местности.

В рамках данной работы предполагается разработка первой части, при этом вторая часть будет выступать в качестве готового изделия.

Далее представлены функциональные требования которые стоят перед системой.

1.1 Функциональные требования

Перед системой стоит ряд функциональных требований которые были предоставлены в техническом задании от заказчика:

1.	Перемещение по пересечённой местности

- Платформа передвигается на резиновом ходу (широких шинах) или шагающем механизме;

- Платформа преодолевает естественные препятствия грунтовых дорог (кочки, ямы и тд);

- Платформа несет на борту БПЛА для проведения таксационного обследования.

2.	Локализация и картографирование

- Определяет своё местоположение в неизвестной местности;

- Строит 2D  и 3D карты леса, отмечает координаты деревьев и проблемных зон;

- Синхронизирует данные с GPS/ГЛОНАСС для привязки к реальным координатам.

3.	Идентификация деревьев

- Распознаёт виды деревьев с помощью нейросетей и камер (анализ формы кроны, коры, листвы);

- Фиксирует диаметр стволов (например, лазерным дальномером или стереокамерами);

- Ведёт учёт количества деревьев на участке.

4.	Диагностика состояния насаждений, система:

- Выявляет внешние признаки болезней и вредителей (пятна, язвы, ходы короедов, суховершинность);

- Оценивает степень дефолиации (потери листвы/хвои) в процентах;

- Обнаруживает механические повреждения (трещины, обломы, дупла);

- Фиксирует наличие валежника, бурелома, снеголома.

- Фиксирует наличие несанкционированных свалок.

6.	Сбор и передача данных

- Записывает параметры каждого обследованного дерева (вид, диаметр, высота, состояние);

- Формирует отчёты о площади и степени повреждённых участков;

- Передаёт данные в реальном времени или сохраняет для последующей выгрузки (через Wi Fi, LoRa, спутниковый канал);

- Интегрируется с ГИС системами для визуализации результатов.

7.	Выявление очагов угроз, система:

- Определяет границы очагов вредителей и болезней (по числу поражённых деревьев);

- Оценивает плотность заселения стволовыми вредителями;

- Сигнализирует о признаках корневых гнилей, грибных инфекций, вирусных заболеваний;

- Отмечает участки с повышенной пожарной опасностью (сухой валежник, мёртвый подлесок).

8.	Поддержка принятия решений, система:

- Ранжирует участки по степени угрозы (слабая/средняя/сильная/сплошная);

- Предлагает зоны для санитарной вырубки или лечения;

- Прогнозирует распространение очагов на основе собранных данных;

- Формирует рекомендации по лесозащитным мероприятиям.

9.	Автономная работа и энергоэффективность системы:

- Планирует маршрут для покрытия заданной площади;

- Контролирует уровень заряда и возвращается на базу или к зарядной станции;

- Адаптируется к погодным условиям (дождь, снег, туман) с учётом возможностей сенсоров.

- Время автономной работы не менее 8 часов.

10.	Взаимодействие с оператором

- Система принимает команды удалённо (через пульт или мобильное приложение);

- Система отправляет уведомления о критических находках (например, новый очаг короеда);

- Система предоставляет видео  и фотоматериалы для верификации.

Данные технические требования сформированы к системе в целом, и большая часть относится к часть которая занимается постобработкой и анализом данных, в рамках данной работы необходимо обратить внимание на требования к мобильной платформе и набору датчиков необходимых для сбора информации для дальнейшего анализа.

1.2 Создание функциональной схемы системы

На рисунке 2 представлена функциональная схема для наглядного представления системы.

Рис. 2 Функциональная схема системы

Сценарий работы такой системы следующий: мобильная платформа выезжает с зарядной станции, перемещается в начальную точку. После прибытия с дрон станции вылетает БПЛА и проводит облет с максимальным использованием запаса полета. Далее БПЛА возвращается на платформу, заряжается и передает собранные с помощью подвешенных камер и лидаров данные. В это время платформа передвигается на следующую точку так что бы зона облета БПЛА касалась прошлого облета и таким образом по принципу мозаики (Рис. 3) проводит осмотр лесной территории, и собирает данные на борту платформы. По истечению заряда и запаса топлива генератора – платформа возвращается на базовую станцию, заправляется, заряжается и передает на сервера все собранные данные. После этого платформа готова продолжать работу и сканировать другие территории или же повторно осматривать оду и ту же территорию, в зависимости от команд оператора системы.

Рис. 3 Схема сканирования леса.

1.3 Постановка технических требований к платформе

Для наглядности и систематизации составим таблицу 1 технических требований на которые нужно ориентироваться в процессе разработки.

Таблица 1. Технические требования к платформе

| Параметр | Значение | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| Общая масса до | 100 | кг. |
| Габариты под установку дрон станции не менее | 500х500 | мм |
| Скорость от | 20 | Км/ч |
| Запас хода не менее | 100 | Км |
| Грузоподъемность от | 60 | кг |
| Дорожный просвет от | 200 | мм |
| Пылевлагозащита | IP68 | Стандарт |
| Наличие оборудования | Лидар – 2 шт, Камеры с круговым обзором, микрокомпьютер и способность передвигаться автономно |  |

2 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

В данном разделе рассмотрим существующие платформы и из возможности а также возможную пригодность для использования в нашей задаче.  Первый вариант  - колесные платформы с жестко закрепленными колесами такие как Clearpath Husky представленный на рисунке 4.

Рис. 4 Робот Clearpath Husky

Данная конструкция хороша с точки зрения пылевлагозащиты и простоты изготовления, однако низкий клиренс не позволит преодолевать ямы и препятствия.  
	Далее рассматриваем гусеничную конструкцию представленную на рисунке 5. Однако данный тип ходовой части не рекомендуется с точки зрения технического задания и сложности обслуживания.

Рис. 5 SuperDroid LT2-F “Bulldog”

Следующий вариант – шагаюший робот spot от Boston Dynamics или аналоги и доработки с колесами как на рисунке 6.

Рис. 6. Boston Dynamics Spot и колесные аналоги

Использование таких вариантов весьма неэффективно с точки зрения дальности поездок и грузоподъемности, и обеспечения стабильности.

Следующий вариант – рассмотреть более экзотические варианты ходовой части, общее их свойство – применение для передвижения по ступенькам, восхождения на крутые склоны и тд. Нам же в данном проекте такие варианты тоже не подходят, ввиду сложности эксплуатации и сложности конструкции. Концепт подобной платформы представлен на рисунке 7 и был взят из статьи «ROLV – A Hybrid Wheel Robot Using Compliant Mechanisms for Locomotion».

Рис. 7 Робот ROLV

Далее рассмотрим роботов с использованием подвески (Рис. 8), данный тип в сочетании с камерными колесами с изменяемым давлением больше всего подходит для решения поставленных задач, однако грузоподъемность существующих в продаже вариантов таких как Scout Mini или Robotnik SUMMIT-XL (Рис. 9) не позволит установить все необходимое оборудование

Рис. 8 Марсоход от NASA

Рис.  9. Robotnik SUMMIT-XL и Scout Mini

Соберем все рассмотренные варианты и некоторые дрегие в таблицу для сравнения характеристик, см таблицу 2.

| МРК Торнадо | 750 х 620 х 215 | 25 кг | 5.4 | 15 км | 110 | IP66 | 45 кг | 20 000 $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Walter | 350х420х290 | 1 кг | 9.72 | 5 км | 80 | IP55 | 2.1 кг | Прототип |
| Scout Mini | 612х580х245 | 10 кг | 10.8 | 10 км | 115 | IP22 | 23 кг | 6 000 $ |
| 3Robotnik SUMMIT-XL | 720x614x416 | 50 кг | 10.8 | 50 км | 90 | IP53 | 65 кг | 30 000 $ |
| . Boston Dynamics Spot | 1100х500х840 | 14 кг | 5.8 | 9 км | 300 | IP54 | 34 кг | 75 000 $ |
| Таблица 2. Сравнение характеристик аналогов SuperDroid LT2-F “Bulldog” | 790х480х450 | 20 кг | 2.02 | 16 км | 35 | IP55 | 39 кг | 65 000$ |
| Clearpath Husky | 848х809х370 | 100 кг | 7.2 | 36 км | 138 | IP66 | 55 кг | 5 000 $ |
| Параметр | Габариты мм | Грузоподъемность | Скорость (км\ч) | Запас хода | Дорожный просвет мм | Пылевлагозащита | Масса | Цена |

3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЯ

В соответствии с выдвинутыми требованиями и составленной функциональной схемой, рассмотрим по порядку основные части роботизированной автономной платформы.

3.1 Ходовая часть

В качестве ходовой части было принято решение использовать решение аналогичное рассмотренному ранее Scout Mini. То есть 4 колесная база с достаточно большим дорожным просветом и независимой подвеской каждого колеса, конструкция самих же колес также необходимо сделать с возможностью подобрать давление в шинах в зависимости от погоды и характеристик грунта.

Также ключевым отличием будет масштаб и возможности  проходимости и грузоподъемности, а также стабильности положения и возможности выравниваться относительно горизонта для стабильного запуска БПЛА.

3.2 Рациональное использование энергии на борту

В данном проекте остро стоит вопрос использования энергии для максимального увеличения запаса хода. Помимо очевидного увеличения объема АКБ встроенного в платформу, рассматривается также возможная установка небольшого дизельного генератора  и бака который даст большой запас энергии и значительное увеличение дальности поездок.

3.3 Позиционирование и навигация

Для обеспечения автономности ключевую роль будет играть позиционирование, поэтому необходимо использовать несколько резервирующих друг друга систем. Планируется использовать SLAM навигацию при помощи лидаров, по возможности использовать данные GPS и других ГНС для привязки к глобальным координатам, также использовать камеры для возможность работы в режиме FPV, также использовать инерциальное позиционирование как общий IMU модуль и использовать данные энкодеров приводов.

Приоритезация данных систем позиционирования планируется следующая (от высшего приоритета к низшему):

1) Лидар

2) IMU-модуль

3) Абсолютные энкодеры приводов

4) ГНС-модули

3.5 Выбор дрон-станции и БПЛА

Для достижения функциональности было принято решение использовать максимально готовую проработанную систему DJI Dock 2 в комплекте с БПЛА DJI Mavic представлены на рис. 10. Ее вес 34 кг без БПЛА, это необходимо учитывать при выдвижении требований к грузоподъемности.

Рис. 10 DJI Dock 2 и DJI Mavic

4. ПРОРАБОТКА 3Д МОДЕЛИ КОНЦЕПТА СИСТЕМЫ

Для оценки габаритов и возможности соблюдения технического задания была составлена примерная 3Д моедль, которая отображает концепцию системы и приблизительный внешний вид в соответствии с выбранной колесной базой и установленной дрон станцией, 3Д-концепт представлен на рисунке 11.

Рис. 11 3Д модель концепта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе научно-исследовательской работы, была поставлена задача на разработку части системы мониторинга леса, составлены технические требования к платформе, рассмотрены аналоги и существующие решения, а также проработана концепция системы и построена первая 3Д модель платформы. В дальнейшей работе планируется выбор компонентов, проработка решения, разработка конструкции и разработка системы управления, также планируется производство опытного образца и полевые испытания для проверки всех гипотез и доработки системы управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Hong, Shaozun & Wu, Meiping & Xiao, Junhao & Xu, Xiaohong & Lu, Huimin. (2017). Kylin: A transformable track-wheel hybrid robot. 10.1109/ICAMechS.2017.8316541.

2) Brian D. Harrington* and Chris Voorhees  The Challenges of Designing the Rocker-Bogie Suspension for the Mars Exploration Rover 2004

3) Paillat, Jean-Luc & Com, Jlpaillat@gmail & Lucidarme, Philippe & Hardouin, Laurent. Variable Geometry Tracked Vehicle (VGTV) prototype: conception, capability and problems. 2008

4) C.В. Овсянников, А.А. Бошляков, А.О. Кузьмина ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ

5) Jörg Mämpel1,*, Sebastian Köhring1, Robert Koopmann1, Kristian Langguth1, Roy Lichtenfeld1,and Hartmut Witte ROLV – A Hybrid Wheel Robot Using Compliant Mechanisms for Locomotion

7) А.И. Еремеев и др.; Под. ред. О.Ф. Тищенко. А 1.	тлас конструкций элементов приборных устройств: Учеб. Пособие для студентов приборостроительных специальностей ВУЗов /А.А. Буцев, М.: Машиностроение, 1982. 116с.

8) DJI DOCK 2 User Manual